1. PRODUCTO: ACEITE CRUDO DE PALMA

2. DESCRIPCIÓN:

El aceite Crudo de Palma, es un producto obtenido del beneficio del fruto de la palma aceitera, el cual se extrae por la aplicación de una secuencia de etapas en donde solo intervienen  procesos mecánicos. Posterior a un acondicionamiento térmico, el aceite es extraído del mesocarpio del fruto por la acción de la presión en la etapa de prensado. En etapas posteriores, este aceite es purificado, secado y acondicionado hasta obtener las características ideales. El aceite crudo de palma presenta un color naranja intenso y a temperaturas inferiores a 25 °C es una pasta semisólida debido a sus características fisicoquímicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las principales características fisicoquímicas del Aceite Crudo de Palma se muestran a continuación.

3.1 Características Fisicoquímicas

| CARACTERÍSTICA | RANGO |
| --- | --- |
| Índice de Yodo | 58-50 |
| Índice de Refracción | 1.4550 – 1.4490 |
| Punto de Fusión | 40 - 34 |
| Densidad 60/25 °C | 0.876 – 0.868 |
| ACIDEZ % | 2 – 3 |
| HUMEDAD + IMP.% | 0.5 |

3.2 Perfil de Ácidos Grasos

La tabla muestra el perfil de ácidos grasos obtenido de dos muestras recolectadas en diferentes días en la planta extractora ACEITES S.A. y un promedio de dichos valores, comparándolo con la norma NTC 431, la cual menciona las características de Aceite Crudo de Palma para Colombia.

|  | MUESTRA | ACEITE DE PALMA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS |  | Promedio Aceites S.A | Norma icontec NTC 431 |
|  | LAURICO | 0,12745 | <0,4 |
|  | MIRISTICO | 1,1175 | 0,5-2,0 |
|  | PALMÍTICO | 46,47935 | 41-47 |
|  | PALMITOLÉICO | 0,1124 | <0,6 |
|  | OLÉICO | 38,0236 | 36-44 |
|  | LINOLÉICO | 8,6194 | 0,8-12 |
|  | LINOLÉNICO | 0,0161 | <0,5 |
|  | ARAQUIDÓNICO | 0,18095 | <1 |
|  | ESTEÁRICO | 3,58695 | 3,6-6 |

4. ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar seco, lejos de olores fuertes y que no recibe luz solar directamente.

5. RECOMENDACIONES:

Producto no inflamable. En caso de derrame, lavar con agua y detergente biodegradable. El contacto directo no representa riesgo para la salud.

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DEL CAMBIO | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | REVISADO POR | MEDIO DE APROBACIÓN | APROBADO POR |
| 12/01/2016 | 01 | Creación del documento | Responsable del proceso | Correo electrónico | Gerente |
| 05/01/2019 | 02 | Modificación del encabezado | Responsable del proceso |  | Gerente |